☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆   欢迎您使用《打印机断针免修驱动程序》   ☆

☆               版本3.10                   ☆

☆            程序设计:庞长福               ☆

☆          北京市丰海电脑公司              ☆

☆        专利方法       版权所有           ☆

☆             (94101880.6)                 ☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一、简介：

本软件的功能是接管其它文字处理系统或图形软件的打印输出, 将其图形数据重组然

后直接送往打印口,对于那些使用硬字库的应用软件,如dBASE等,必须启用汉字系统所带的

打印驱动程序以帮助将字符代码转换成图形数据,通过本程序的处理,可以使断针打印机打

出好打印机的效果,即达到免修的目的,只要您的打印机配上它,即永无断针之忧,本软件适

用于PC-286及以上系列兼容微机及各种24针打印机。

本软件盘内含如下文件,其中主程序运行占用内存约7K(窄行)或10K(宽行)：

┌───────────────────────┐

│  INSTALL.EXE    系统安装程序                 │

│  ASSIST.COM     硬盘安装辅助程序             │

│  LONGER.COM     自动轮换打印针程序           │

│  LASER.COM      针式打印机仿激光打印驱动程序 │

│  MX.COM         免修驱动程序──主程序       │

│  README         本系统说明帮助文件,即本文件  │

└───────────────────────┘

另有一文件,名为MX.INI,是程序参数文件,由程序动态产生并修改,它总与MX.COM处于同一

子目录,用户对打印机参数的调整都存在该文件内,如果该文件遭到破坏( 打印或运行提示

不正确),请将它删去,由程序重新产生该文件并设置缺省参数。 另外如果您的免修驱动程

序版本升了级请首先将原来安装的文件删去,以免有不良影响。

另外,为避免病毒肆虐,开发者利用软盘的剩余空间为用户将各文件进行了备份, 可执

行文件的扩展名均已去掉,这是为了避免病毒对号感染,如果用户怀疑根目录下的文件已受

感染,可将备份文件换名拷回根目录,注意扩展名要一致。

二、硬盘安装：

本软件采用硬盘安装技术，以方便您使用,每盘只能安装5台机器, 每台机器的安装次

数不限(只要不做低级格式化),安装次数用完之后的使用是这样的:将MX. COM 拷贝到 C:

\PPDRV子目录,运行时在A:驱或B:驱插入本盘即可(做钥匙盘使用)。系统安装程序INSTALL.

EXE将自动将软件从A:驱或B:驱安装到硬盘的C:\PPDRV子目录,并将帮助文件README拷贝到

同一子目录,用户应键入:

┌────────────────────┐

│ C>A:INSTALL ←┚ 或   C>B:INSTALL ←┚ │

└────────────────────┘来完成安装。

对于已经安装过的硬盘,再行安装将不再计数。如果用户要安装第六台机器将会得到提示:

“Error 41:No more installation number!”(安装次数已用完),此时用户可先回收再在

第六台机器上安装,方法如下:

┌───────────────────────┐

│  将原盘插入A:驱(或B:驱),键入                 │

│  A:ASSIST /R C:\PPDRV\MX.COM←┚             │

└───────────────────────┘

如此之后本机的免修软件将丢失不可运行,而您又可以安装第六台机器了。

三、断针免修驱动程序的使用:

一旦安装成功,硬盘中的程序即可脱离原盘无限次运行。建议用户在启动DOS之后运行

汉字系统之前就执行本程序,最迟要在原汉字系统打印驱动程序(或文字处理系统) 之前执

行,运行本软件即键入如下指令:

┌──────────────────────┐

│C>MX←┚                                    │

└──────────────────────┘

用户还可以将本程序驻留在内存高端, 以节省常规内存 , 方法是 , 首先在系统文件

CONFIG.SYS中必需有HIMEM.SYS及EMM386.SYS两个高端内存管理程序, 并且有一行“ DOS

=HIGH,UMB”,然后在DOS提示符下(或批命令中)键入:

┌──────────────────────┐

│C>LH MX←┚ 或  C>LH MX/P←┚               │

└──────────────────────┘即可。

当免修驱动程序MX运行时有提示(汉字状态下):

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 打印机断针免修驱动程序 for EPSON,NEC,AR-3240,CR-3240,4400..              ┃

┃    版本3.10,方法专利,版权所有(94101880.6) ,1994,1995                     ┃

┃      程序设计:庞 长 福.北京丰海电脑公司                                  ┃

┃        打印针当前状态:                                                   ┃

┃  +----------------------------------------------------------------------+┃

┃  |1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24|┃

┃  |*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *|┃

┃  +----------------------------------------------------------------------+┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

西文状态下的提示为:

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃  Printer Allow Error Driver(R) for EPSON,NEC,AR-3240,CR-3240,4400..      ┃

┃    Version 3.10,All Rights reserved (94101880.6). 1994,1995              ┃

┃      Designer: Pang Changfu.Beijing Fenghai Computer Ltd.                ┃

┃        The current condition of pin in using:                            ┃

┃  +----------------------------------------------------------------------+┃

┃  |1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24|┃

┃  |*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *|┃

┃  +----------------------------------------------------------------------+┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

１、选择打印机：

要使用不同类别的打印机或测试修改打印针设置,请在文件名后跟开关符“/P ”即可

选择[MX /P],在某类打印机的前方会有一个“*”号, 指示它是当前打印机:

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃          Pin-Printer Allow Error Driver Version 3.10,1994,1995       ┃

┃                Pang Changfu,Beijing Fenghai Computer Ltd.            ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┫

┃        Printer Table         ┃        Other Options     ┃Using Keys┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫

┃                              ┃                          ┃          ┃

┃ (*)Epson,Nec,AR-3200,4400... ┃ ( )Use  LPT2:            ┃  Left    ┃

┃ ( )Brother M1724,M2024...    ┃ ( )Use Continue pin modle┃  Right   ┃

┃ ( )TH3070...                 ┃ ( )Use DATA DUMP modle   ┃  Up      ┃

┃ ( )OKI-8320,5320             ┃ ( )Narrow paper          ┃  Down    ┃

┃ ( )M1570,M1570SC             ┃                          ┃  Space   ┃

┃ ( )AR-2463                   ┃                          ┃  Enter   ┃

┃ ( )NK-3824                   ┃                          ┃          ┃

┃ ( )CKP-5240                  ┃                          ┃          ┃

┃ ( )Other Printers            ┃                          ┃          ┃

┃                              ┃                          ┃          ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━┫

┃        Beijing Haidian Street No.1-9,Tel:(010)2588357,2531090        ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

为了便于阅读提示,用户可选择在汉字DOS环境下运行:

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃              打印机断针免修驱动程序 版本3.10, 1994,1995                  ┃

┃                 程序设计:庞 长 福 . 北京丰海电脑公司                     ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┫

┃      打  印  机  列  表      ┃     其  它  选  项     ┃   键 盘 定 义  ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫

┃ (*)Epson,Nec,AR-3200,4400... ┃ ( )使用第二并行打印口  ┃ ←光标移到左列 ┃

┃ ( )Brother M1724,M2024...    ┃ ( )强制使用连续针方式  ┃ →光标移到右列 ┃

┃ ( )TH3070...                 ┃ ( )使用数据倾印方式    ┃ ↑光标上移一行 ┃

┃ ( )OKI-8320,5320             ┃ ( )使用窄行打印纸      ┃ ↓光标下移一行 ┃

┃ ( )M1570,M1570SC             ┃                        ┃ 空格  改变设置 ┃

┃ ( )AR-2463                   ┃                        ┃ 回车  存盘退出 ┃

┃ ( )NK-3824                   ┃                        ┃                ┃

┃ ( )CKP-5240                  ┃                        ┃                ┃

┃ ( )Other Printers            ┃                        ┃                ┃

┃                              ┃                        ┃                ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┫

┃北京海淀大街甲９号,邮编:100080,电话:(010)2588357,2531090,传真:(010)2588357┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

如果您的打印机未列入上表,或虽已列入但不能与您使用的系统配合,可选择“Other

Printer”增补上,在增补之前需对您所使用的系统的输出代码有个了解,您可以使用打印

机的“Dump”方式也可以使用本程序提供的通用方式得到汉字系统的输出代码( 但不要同

时使用)。在以上画面中,将光标移到“使用数据倾印方式”前,按一下空格键,然后存盘退

出,从新启动机器,运行本程序,这样做的结果,凡是向打印机的输出都将被译成ASCII 符号

打印出来,比如原来的回车换行码“0D 0A”若被打印机接收将执行相的回车换行操作, 但

现在并不执行这个操作,而是在打印机上打印出“0D 0A”字符。启动某个汉字系统, 运行

它的打印机驱动程序,或执行文字处理程序,然后执行打印操作,打印的内容越简单越好,比

如别变换字体字型,只打一、两行,一、两个字符,打印空格或横线等， 程序将在打印机上

将原程序输出的数据直观地打印出来,在所有的数据中除了图形打印命令、 换行命令和图

形数据外,可能还混有设定单向打印或设定彩色打印等命令码,请注意区别。一般区别方法

是紧接一串“00”之前,以“1B”开始的若干字节(2至3个)为图形打印设定命令,其后有两

个字节或是“0C 00”(两位十六进制,低位在前),或是“00 0C”(两位十六进制,高位在前)

,或是“30 30 31 32”(四位以ASCII字符表示的十进制数),在一串“00”之后, 以某个“

1B”(个别为“1A”)开始的若干个字节(直到回车或换行符0D,0A为止, 有的系统没有回车

换行符,就以换行距离值为结束)为换行命令,如果换行距离值为“1E”或“33 30”(18 或

32 34)则最小换行距离为1/180英寸,如果换行距离值为“3C”或“36 30”(30 或 34 38)

则最小换行距离为1/360英寸,如果换行距离值为“14”或“32 30”(10 或 31 36)则最小

换行距离为1/120英寸,如果换行距离值为“16 ”或“32 32”(12 或 31 38) 则最小换行

距离为虽为1/120英寸但针距为1/160英寸,根据这些您就能大致不差地增补指令代码了。

当您选择“Other Printer”后,程序提示您要不要重新输入打印机参数,若回答“Y”,

就接着提示选择输入图形数据类型、图形数据方向、文字处理系统输出的换行单位以及打

印机的最小换行单位，在输入换行命令和图形打印码序列时,请用大写字符,每个十六进制

数据之间空一格，在第一个字符之前和最后一个字符之后请不要留空格, 换行命令要求输

入行距设定,换行数值(示意性,充数用)以及回车和换行符( 有的命令中没有回车或换行符

就不输),输入图形打印命令不要输图形列数设定值。

由于有些打印机有多种换行命令设置,因此本软件所带的缺省选择未必合您系统所用,

万一您发现打印机乱打,请首先核对打印机的选择是否正确,如果打印机选择正确而不能配

合,请调整原系统输出码,或调整本程序接收码的设置, 当然调整的范围不会超出打印机本

身的命令限制。

增补打印机示例 ── AR-2463打印机与WPS的配合

┌────────────────────────────────┐

│请输入打印机名称:STAR AR-2463 for WPS                           │

│  图形数据类型:                2--四位以ASCII字符表示的十进制数 │

│  图形数据方向:                0--位7对应1号针                  │

│  文字处理系统输出的换行距离:  2--1/120英寸                     │

│  打印机的最小换行距离:        0--1/180英寸                     │

│  换行数据类型:                1--两位以ASCII字符表示的十进制数 │

│  文字处理系统输出的换行命令:  1A 46 1B 54 31 36 0D 0A          │

│  打印机最小换行距离命令:      1A 47 1B 54 32 34 0D 0A          │

│  图形打印命令:                1B 4A                            │

└────────────────────────────────┘

２、挑选打印针:

您选过打印机以后,程序将提问:

“测试打印针吗(Y/N)?[N]”

只要按下“Y”或“y”,就接着提示:

“请安装好打印纸,按任意键继续...”

然后您装好打印纸,按任意字符键,程序就在您的打印机上打出一行带横线的数字, 哪一个

数字没有横线就说明对应的哪一根针不能打印。

接着程序显示,光标处于“1”下的“*”下:

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃     ←和→移动光标,空格键改变状态,回车键退出                             ┃

┃ +----------------------------------------------------------------------+ ┃

┃ |1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24| ┃

┃ |*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *| ┃

┃ +----------------------------------------------------------------------+ ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

您只需根据打印结果在以上表格中设置即可,比如第13号针及22号针断了,那么将光标分别

移至13及22处,按空格将“*”变成“o”,标志它们为断针,最后打回车键即告结束,这样就

可以标志出断针所在,打印数据将不向断针输出,断针因此不能得到体现,根据这个原理,您

也可以根据色带的使用情况来决定用哪些针来打印,即也可以将好针标志为“坏针”。 将

“坏针”重新标志为好针的做法是一样的,也是将光标移到相应位置再按空格键。 西文状

态下程序将用英语提示,其含义是一样的。

３、怎样打印草稿:

以前版本的免修驱动程序装入内存后,对打印是一直起免修作用的,这样若想打印草稿

看看打印大样也非得慢慢地认真地去打,这就很不尽人意,现在您可以免去这个烦恼了, 您

只需将键盘上的两个“SHIFT”键同时按下,听到喇叭“嘟”的一声即可松开, 这之后的打

印就不再具有免修功能,打印大样非常迅速;若大样打印得满意还可立即恢复免修功能进行

高质量输出,还是同样的操作,将两个“SHIFT”键同时按下,听到喇叭“嘟嘟”两声即可松

开,此后打印质量恢复,这样的操作不必处于DOS提示符下。

４、如何使用第二并行打印口：

有些用户的微机连接了两台打印机，或者第一并行口损坏，因此就有了使用第二并行

口打印的问题，您可以通过选择“使用第二并行打印口”来强制使用第二并行打印口, 否

则就默认第一并行口。

５、如何使用连续针法打印:

有些打印机或因陈旧或因其他原因走纸定位不准,使用“补打法”不能完善输出,改用

“连续针法”可以改善输出质量,用户可以在运行程序时选择“强制使用连续针法”;另外,

当程序根据当前打印针排列状态认为不能将一行图形数据两趟打完时, 即自动使用“连续

针法”,由程序自动选择最长连续针段工作。

６、节约内存:

有些用户使用的是窄行打印机,还有许多用户很少使用宽行打印,这时用户可以通过选

择“窄行打印纸”来节约3K的内存。

四、LONGER程序的使用:

LONGER软件是专门对付大量打印表格使12、13号针过度疲劳提前报废的问题的, 适用

于带硬字库并可自定义汉字的打印机,该软件不适用于使用软字库打印的软件,运行该软件

可自动轮换使用不同的打印针(8-16号)打印表格横线,使打印头寿命延长3-5倍, 对打印速

度毫无影响,内存占用仅0.8K。若在文件名后跟开关“/Nxx”(xx为针的序号) 则可指定使

用某根针用于打印表格横线,用户可用此法检验LONGER是否能起移动表格横线的作用,用户

使用开关“/T”,可以检测您的打印机是否具有自定义汉字的能力,若有则打印机打出一行

表格线,否则打印机空走一行,您的打印机如带有硬字库却不能自定义汉字,可带开关“/D”

实现这一功能。

五、LASER程序的使用:

LASER是只适用于EPSON系列兼容打印机的高密度输出打印驱动程序, 当您的系统输出

打印机选项为“HP系列激光打印机”时,本LASER程序接收数据后可将其按360X360dpi的精

度输出。本程序同时支持断针免修功能,用户可带开关“/P”选择打印针[LASER /P],同时

本程序也能装入高端[LH LASER]。另请用户注意:本软件组中的MX,LONGER,LASER不可同时

运行,用户一次开机只能择其一使用。

六、说明：

由于某些型号的打印机针距和换行距离特殊,不能做到最小换行一根针的距离,即打印

机的最小换行距离不是1/180英寸或1/360英寸而是1/120英寸,因此对诸如TH3070, OKI 和

Brother打印机是有限制的,其中对于TH3070和OKI打印机要求最小连续可用针数为3, 对于

Brother打印机要求最小连续可用针数为4,如果达不到3或4,程序将提示没有足够的针可用

(Not enough pin can be used!)。

请用户注意，版本升级后您可以拿原盘低费更新升级, 我们希望您能把您使用中遇到

的问题及时反馈给我们,以便我们能更好地为您服务。事实上,从本软件开始销售至今, 版

本是一直在提升的,总有新的功能加入,适用范围不断扩大,原来不方便的,现在方便了, 原

来不适用的现在适用了,因此我们希望用户以发展的眼光来看待本软件,相信本软件, 宣传

本软件,多提意见以适合您的需要。最后,我们对您选用我们的软件表示感谢,希望它带给

您方便，能够给您节约时间、精力和费用。

祝您顺利!

附录:     软件安装与使用常见问题摘编

一、感染DIR-2等病毒,安装时报告找不到扇区或死机。

对策：防止病毒感染,在进行安装操作前，先进行查毒消毒，不要给不明状况的机器

安装，不要轻易接受别人的安装服务。使用原版软件，不仅干净无毒而且能得到及时周到

的技术咨询服务。另外可采取不安装的使用方法，直接使用软盘程序。另外, 可将软盘子

目录\BAK下的文件换名拷回根目录,如:

┌────────────────────┐

│  C>COPY A:\BAK\MX A:\MX.COM            │

└────────────────────┘

二、驱动器破旧,或软驱类型不能识别,无法读出加密信息。

对策：使用好的软盘驱动器,或将硬盘连接到其它机器上进行安装，然后再将硬盘接

回来使用。

三、驱动器磁头有毛刺，划破软盘０道，无法读取文件。

对策：不使用未知状况的驱动器，使用好的驱动器，重新购买软件盘片。

四、CONFIG.SYS文件中含有QEMM.SYS等采用保护模式的内存管理程序,与安装程序INSTALL.

EXE冲突。

对策：应先将CONFIG.SYS改名(完成安装后再改回),并重新启动机器, 然后再执行安

装操作,其它可能使用保护模式的程序也要禁止执行，安装后可恢复执行。

五、有些AST和COMPAQ微机不能从B:盘安装。

对策：请将A:、B:驱交换一下,让A:驱接成大盘。

六、安装完成后启动汉字系统打印，提示内存不够。

对策：安装程序会占用一定的内存空间（约20K），应当在安装完成后重新启动机器

并执行免修驱动程序。

七、不打印或乱打乱走纸。

对策：核准打印机类型选择勿误。

八、如何使用于WINDOWS。

对策：一般WINDOWS使用打印机的方式是“中断驱动访问”方式 (而DOS使用“轮询”

方式),该方式不能与DOS下运行的断针免修驱动程序配合,需要改动WINDOWS 的打印机使用

方式设置,改动后对一般用户没有影响,其改动方法如下(用户运行本软件的安装程序时,安

装程序会自动修改):

1.进入WINDOWS,在“Main”(主群组)一栏中有“Control Panel”(控制面板)的图标,

将鼠标指向它连按两次左键,屏幕将打开“Control Panel”(控制面板);

1'.对于中文之星应将鼠标指向打印机的图标,连按两次左键,选“参数设置”。

2.将鼠标指向“Printers”(打印机)连按两次左键;

3.鼠标指向“Connect”(连接)按钮按鼠标左键,屏幕出现Connect(连接)的内容;

4.找“Fast Printing Direct to Port”(直接到端口的快速打印),将鼠标指向它按

左键,将该行文字前方格中的叉去掉,要保证这一点;

5.按“OK”(确定)钮,画面回一级,再按“Close”(关闭)钮 , 然后退出“ Control

Panel”(控制面板)即可。

6.至此WINDOWS设置修改即告完成。

九、不免修。

对策：本软件在开机后的首次运行必须先于汉字系统才能免修， 打印非文字处理系

统的输出必须配合有原汉字系统的打印驱动程序，对于文字处理软件的输出若不能免修请

与开发商联系，前两行不能免修请在发打印命令后让打印机等３秒再开始打印（控制打印

机联机键）。

其它无法解决的问题。

对策：请找代理商或开发商联系。